经皮测黄疸检测仪参数

1.检测方法：绿、蓝光比较；

2.示值误差： 00～15±1；16～25±1.5；

3.显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl；

4.光源：氙闪光灯，寿命大于10万次；

5.开启准备时间：小于10秒；

6.电源：使用充电电池组。充电完成后最少能检测800次；

7.充电器：输入220V50Hz.≥3W；输出6V0.3ADC；

8.校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1；对黄色屏(“20”)显示20.0±1

9.不需要其他耗材辅助使用