- 气套式二氧化碳培养箱招标/挂网参数

- 类型：气套式

- 外形尺寸≧（L×D×H）：600mm×590mm×920mm

- 公称容积≥80L

- 控温方式：PT100

- 控温范围：Rt+5--55℃

- 温度波动：±0.3（@37）℃★

- 温度均匀性：±0.5（@37）℃★

- CO2控制方式：IR红外线传感器（MH）

- 浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％）

- 过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%★

- 隔板：标配两块

- 数据存储 :USB接口

- 数据曲线界面可实现数据实时存储，具有实时温度曲线显示界面，可直观的查看温度波动性与温度控制性能

- 界面显示：触摸屏

- 灭菌方式：UV灭菌

- （21）外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。